## МОДУЛЬ 5: Настройка туннелирования между открытыми узлами

### 🎯 Цель модуля

Настроить защищённый туннель WireGuard между Net1-Center-Open (10.10.64.30) и Net3-Transit-Open, используя существующие настройки сети и координаторов из Этапов 1-3.

### 📋 Исходное состояние (из этапов 1-4)

✅ Уже настроено:

- Виртуальные машины Net1-Center-Open, Net1-Center-Coord, Net2-Branch-Coord

- Сети VMnet2, VMnet3, VMnet4, VMnet8

- IP-адреса и имена хостов всех машин

- WireGuard туннель между ЦО и филиалом (Net1 ↔ Net2)

- IIS на Net1-Center-Open (порт 8080)

- Фильтрация трафика на Net2-Branch-Coord

❌ Требуется для Модуля 5:

- Создать машины Net3-Transit-*, назначить им IP

- Настроить новый WireGuard туннель между Net1-Center-Open и Net3-Transit-Open

## ЧАСТЬ 1: ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА NET3-ТРАНЗИТНЫХ МАШИН

### Шаг 1.1: Определение IP-адреса Net3-Transit-Open

- Запустите виртуальную машину Net3-Transit-Open

- Откройте PowerShell и выполните:

powershell

ipconfig

- Запишите IPv4-адрес (например, 192.168.137.131) - он понадобится для настройки Endpoint.

### Шаг 1.2: Установка WireGuard на Net3-Transit-Open

- Откройте PowerShell от администратора

- Выполните установку через winget:

powershell

winget install WireGuard.WireGuard

- После установки закройте окно WireGuard

## ЧАСТЬ 2: ГЕНЕРАЦИЯ КЛЮЧЕЙ ДЛЯ НОВОГО ТУННЕЛЯ

### Шаг 2.1: На Net1-Center-Open (дополнительный набор ключей)

powershell

# Создаем отдельную папку для ключей туннеля к Net3

mkdir C:\WireGuardKeys\TunnelToNet3 -Force

cd C:\WireGuardKeys\TunnelToNet3

# Генерация новых ключей

wg genkey | Out-File private-n1-to-n3.key

Get-Content private-n1-to-n3.key | wg pubkey | Out-File public-n1-to-n3.key

# Просмотр ключей

Write-Host "=== КЛЮЧИ Net1-Center-Open (туннель к Net3) ===" -ForegroundColor Cyan

Write-Host "Приватный ключ:" -ForegroundColor Green

Get-Content private-n1-to-n3.key

Write-Host "Публичный ключ:" -ForegroundColor Yellow

Get-Content public-n1-to-n3.key

### Шаг 2.2: На Net3-Transit-Open

powershell

# Создаем папку для ключей

mkdir C:\WireGuardKeys\TunnelToNet1 -Force

cd C:\WireGuardKeys\TunnelToNet1

# Генерация ключей

wg genkey | Out-File private-n3-to-n1.key

Get-Content private-n3-to-n1.key | wg pubkey | Out-File public-n3-to-n1.key

# Просмотр ключей

Write-Host "=== КЛЮЧИ Net3-Transit-Open ===" -ForegroundColor Cyan

Write-Host "Приватный ключ:" -ForegroundColor Green

Get-Content private-n3-to-n1.key

Write-Host "Публичный ключ:" -ForegroundColor Yellow

Get-Content public-n3-to-n1.key

### Шаг 2.3: Создайте таблицу ключей

Сохраните ключи в блокноте:

| Узел | Приватный ключ | Публичный ключ |
| --- | --- | --- |
| Net1-Center-Open | [значение из private-n1-to-n3.key] | [значение из public-n1-to-n3.key] |
| Net3-Transit-Open | [значение из private-n3-to-n1.key] | [значение из public-n3-to-n1.key] |

## ЧАСТЬ 3: НАСТРОЙКА КОНФИГУРАЦИЙ WIREGUARD

### Шаг 3.1: Конфигурация для Net1-Center-Open

- Откройте Блокнот

- Введите конфигурацию:

ini

[Interface]

PrivateKey = [ПРИВАТНЫЙ_КЛЮЧ_Net1-Center-Open]

Address = 10.200.0.100/24

ListenPort = 51830

DNS = 8.8.8.8

PostUp = netsh advfirewall firewall add rule name="WireGuard Tunnel to Net3" dir=in action=allow protocol=UDP localport=51830

PostDown = netsh advfirewall firewall delete rule name="WireGuard Tunnel to Net3"

[Peer]

# Net3-Transit-Open

PublicKey = [ПУБЛИЧНЫЙ_КЛЮЧ_Net3-Transit-Open]

AllowedIPs = 10.200.0.200/32

Endpoint = [IP_Net3-Transit-Open]:51831

- Сохраните как C:\WireGuardKeys\TunnelToNet3\wg-tunnel-net3.conf

Где:

- [IP_Net3-Transit-Open] = IPv4-адрес из Шага 1.1

- Порт 51831 будет использоваться на Net3-Transit-Open

### Шаг 3.2: Конфигурация для Net3-Transit-Open

- Откройте Блокнот

- Введите конфигурацию:

ini

[Interface]

PrivateKey = [ПРИВАТНЫЙ_КЛЮЧ_Net3-Transit-Open]

Address = 10.200.0.200/24

ListenPort = 51831

DNS = 8.8.8.8

PostUp = netsh advfirewall firewall add rule name="WireGuard Tunnel to Net1" dir=in action=allow protocol=UDP localport=51831

PostDown = netsh advfirewall firewall delete rule name="WireGuard Tunnel to Net1"

[Peer]

# Net1-Center-Open

PublicKey = [ПУБЛИЧНЫЙ_КЛЮЧ_Net1-Center-Open]

AllowedIPs = 10.200.0.100/32

Endpoint = 10.10.64.30:51830

- Сохраните как C:\WireGuardKeys\TunnelToNet1\wg-tunnel-net1.conf

## ЧАСТЬ 4: НАСТРОЙКА КООРДИНАТОРОВ ДЛЯ ПРОБРОСА

### Шаг 4.1: Обновление Net1-Center-Coord

- На Net1-Center-Coord откройте существующий файл:

  - Путь: C:\WireGuardKeys\wg0.conf

- Добавьте в конец (после существующих [Peer] секций):

ini

[Peer]

# Net3-Transit-Open (для туннелирования)

PublicKey = [ПУБЛИЧНЫЙ_КЛЮЧ_Net3-Transit-Open]

AllowedIPs = 10.200.0.200/32

### Шаг 4.2: Настройка Net3-Transit-Coord

- На Net3-Transit-Coord сгенерируйте ключи:

powershell

mkdir C:\WireGuardKeys -Force

cd C:\WireGuardKeys

wg genkey | Out-File private-coord-n3.key

Get-Content private-coord-n3.key | wg pubkey | Out-File public-coord-n3.key

- Создайте конфигурацию в Блокноте:

ini

[Interface]

PrivateKey = [ПРИВАТНЫЙ_КЛЮЧ_Net3-Transit-Coord]

Address = 10.200.0.1/24

ListenPort = 51822

PostUp = netsh advfirewall firewall add rule name="WireGuard Coordinator Net3" dir=in action=allow protocol=UDP localport=51822

PostDown = netsh advfirewall firewall delete rule name="WireGuard Coordinator Net3"

[Peer]

# Net1-Center-Coord (используйте существующий публичный ключ)

PublicKey = [ПУБЛИЧНЫЙ_КЛЮЧ_Net1-Center-Coord]

AllowedIPs = 10.200.0.0/24

Endpoint = 192.168.100.10:51820

[Peer]

# Net3-Transit-Open

PublicKey = [ПУБЛИЧНЫЙ_КЛЮЧ_Net3-Transit-Open]

AllowedIPs = 10.200.0.200/32

- Сохраните как C:\WireGuardKeys\wg0.conf

Примечание: Чтобы получить публичный ключ Net1-Center-Coord:

powershell

# На Net1-Center-Coord выполните:

Get-Content C:\WireGuardKeys\public.key

## ЧАСТЬ 5: ЗАПУСК И ПРОВЕРКА ТУННЕЛЯ

### Шаг 5.1: Запуск туннелей

На Net1-Center-Open:

- Откройте WireGuard

- Import tunnel(s) from file → выберите wg-tunnel-net3.conf

- Нажмите Activate

На Net3-Transit-Open:

- Откройте WireGuard

- Импортируйте wg-tunnel-net1.conf

- Активируйте туннель

На Net3-Transit-Coord:

- Откройте WireGuard

- Импортируйте wg0.conf

- Активируйте туннель

На Net1-Center-Coord:

- Деактивируйте существующий туннель

- Активируйте снова (для применения изменений)

### Шаг 5.2: Проверка связи

1. Проверка ping между туннельными IP:

cmd

# На Net1-Center-Open:

ping 10.200.0.200

# На Net3-Transit-Open:

ping 10.200.0.100

2. Проверка статуса WireGuard:

powershell

# На любой машине:

wg show

3. Настройка и проверка SMB-доступа:

powershell

# На Net1-Center-Open создайте общую папку:

mkdir C:\SharedTunnelTest

# Через свойства папки настройте общий доступ для Everyone

# На Net3-Transit-Open подключитесь:

Test-NetConnection -ComputerName 10.200.0.100 -Port 445

## ЧАСТЬ 6: ТАБЛИЦА ПРОВЕРКИ

| Проверка | Команда | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| Туннель активен | wg show | Latest handshake не пустой |
| Ping через туннель | ping 10.200.0.200 | Reply from... |
| Доступ к SMB | Test-NetConnection 10.200.0.100 -Port 445 | TcpTestSucceeded: True |
| Маршрутизация | tracert 10.200.0.200 | Маршрут через туннель |

## ЧАСТЬ 7: СКРИНШОТЫ ДЛЯ ОТЧЕТА

- Скриншот 1: Конфигурационные файлы WireGuard (wg-tunnel-net3.conf и wg-tunnel-net1.conf)

- Скриншот 2: Статус туннелей в WireGuard (оба узла - Active)

- Скриншот 3: Успешный ping между 10.200.0.100 и 10.200.0.200

- Скриншот 4: Проверка SMB-доступа (Test-NetConnection -Port 445)

- Скриншот 5: Вывод wg show на Net1-Center-Coord (с новым пиром)

- Скриншот 6: Вывод wg show на Net3-Transit-Coord